Вопросы по изучению устройства комбайна 8 класс

Вариант 1

Задание № 1 (жатвенная часть)  комбайна ДОН-1500Б

I. Как осуществляется управление высотой среза при копировании рельефа .поля:

1) с помощью гидроцилиндров;

2) перестановкой копирующих башмаков;

3) изменением длины тяг;

4) с помощью блока пружин

2. Как изменяют частоту вращения мотовила:

1) Перестановкой звёздочек

2) Коробкой диапазонов

3) Клиноремённым вариатором с гидроуправлением

4) Частота вращения постоянна

3. Какова величина регулируемого зазора между спиралями  шнека и днищем жатки.

1) 60-65 мм.

2) 38 мм.

3) 40 мм.

4) 50 мм.

4. Какова величина давления башмаков на почву при копировании жаткой рельефа поля?

1) 20 кг.;        2) 30 кг.;         3)  40 кг

5. Перемещение мотовила по горизонтали (вынос мотовила) осуществляется:

1) двумя синхронно действующими цилиндрами;

2) специальной регулировкой при остановке комбайна

3) перемещение мотовила по горизонтали не предусмотрено конструкцией комбайна.

Задание № 2 (Молотилка) комбайна ДОН-1500Б

1. Какова ширина молотилки комбайна  Енисей -1200Н?

1) 1000 мм.;     2) 1200 мм. ;     3) 1400 мм. ;        4) 1500 мм.

2. Каким образом регулируется частота вращения молотильного барабана?

1) клиноремённым вариатором с площадки водителя;

2) гидрорегулятором вариатора с площадки водителя;

3) уменьшением (увеличением) диаметра приводных шкивов при помощи регулировочных болтов;

3. На каких подшипниках устанавливается барабан молотильного устройства?

1) на двух самоустанавливающихся шарикоподшипниках;

2) на трёх регулируемых конических подшипниках;

3) на подшипниках скольжения;

4) на бронзовых втулках.

4. В каком ответе наиболее полно и правильно перечислены составные части грохота:

1) жалюзийное решето, удлинитель решета, механизм открытия жалюзи решета;

2)  жалюзийное решето, удлинитель;

3) транспортная доска, направляющая решетка, жалюзийное решето, удлинитель решета.

5. Из каких составных частей состоит молотильное устройство комбайна:

1) молотильного барабана и подбарабанья;

2) молотильного барабана, подбарабанья, механизма регулировки подбарабанья и отбойного битера;

3) молотильного барабана, подбарабанья и механизма регулировки подбарабанья.